BYD绿色采购标准

2006年8月

比亚迪股份有限公司

前言

当今世界，人类已经意识到保护环境的重要性，世界各国正把保护环境作为全人类的共同使命。比亚迪股份有限公司从2005年7月份开始，便着手于绿色供应链的建立，并致力于绿色产品的生产，以此建立BYD集团的销售根基。BYD集团将把保护地球环境的企业活动作为BYD、全中国乃至全世界规模的最为重要的课题。

BYD所销售的所有产品都是由供应商所供应的材料、零部件等构成，因此，作为BYD集团倡导保护地球环境活动的一环，特制定了《BYD绿色采购标准》，以规范原材料、辅助材料、零部件等的采购作业。

BYD的所有供应商必须配合推行《BYD绿色采购标准》指导的活动。

1.         目的

从保护地球环境的角度规范原材料、辅助材料、零部件等的采购作业，与供应商共同推进绿色采购，最终达到减轻地球的环境负荷的目的，一如既往地致力于保护地球环境。

2.         适用范围

适用于BYD集团所采购的下列物品：

①原材料

②零部件（含包装材料）、半成品

③辅助材料

④成品

3.         参考文献

绿色采购宣言

4.         定义

环境关联物质：指在BYD所有的原材料、零部件、半成品、辅助材料、成品等中含有的具有对环境和人体造成不良影响的物质，包括禁止使用化学物质和管理对象（限制、回避、管理）化学物质。

5.         内容

5.1          绿色采购的方针

BYD将以“减轻环境负荷”作为物料选择、供应商选择的前提，和供应商共同推进绿色采购。因此，BYD今后的采购活动将以质量（Q）+成本（C）+交期（D）+服务（S）+环境(E)的原则来进行。

5.2          绿色采购体系

5.2.1          供应商的评价项目

①是否取得ISO14001认证；

②是否有与环境有关的理念/计划/活动或组织；

③ROHS\SA8000调查表是否真实且符合要求；

④是否通过BYD供应商RoHS环保体系审核；

⑤是否签署《有关纳入资材化学物质的不含有保证书》和《有关纳入资材含有的化学物质的合同》；

5.2.2          物料的评价项目

①遵守法律法规（如WEEE指令、RoHS指令等）；

②特定化学物质的含有状况；

③节省资源、有效利用可再生资源；

④循环利用性；

5.2.3          环境关联物质的管理

BYD将环境负荷高的化学物质划分为禁止使用物质（表1），根据用途禁止使用·含有的化学物质·化合物（表2）以及需要管理的化学物质·化合物（表3）。供应商应根据以上三类化学物质清单，对企业内部使用的环境关联物质作详细的调查及管制。

禁止使用物质（表1）

| No | 物质群分类no | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A05 | 镉Cd及其化合物（﹤100ppm） |
| 2 | A07 | 六价铬Cr(Ⅵ) 及其化合物（﹤1000ppm） |
| 3 | A09 | 铅Pb及其化合物（﹤1000ppm） |
| 4 | A10 | 汞Hg及其化合物（﹤1000ppm） |
| 5 | B02 | 多溴联苯PBBs（﹤1000ppm） |
| 6 | B03 | 多溴二苯醚PBDEs（﹤1000ppm） |
| 7 | B05 | 多氯联苯 |
| 8 | B06 | 多氯化萘（氯原子三个以上） |
| 9 | C01 | 石棉类 |
| 10 | C04 | 臭氧层破坏物质 |
| 11 | C06 | 放射性物质 |

根据用途禁止使用·含有的化学物质·化合物（表2）

| No | 物质群分类no | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 12 | C02 | 偶氮类染料和颜料 |
| 13 | A02 | 砷及其化合物 |
| 14 | A03 | 铍及其化合物 |
| 15 | C05 | 邻苯二甲酸盐类 |
| 16 | — | 甲醛 |

需要管理的化学物质·化合物（表3）

| No | 物质群分类no | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 17 | A17 | 三丁基氧化锡（TBTO） |
| 18 | A01 | 锑及其化合物 |
| 19 | A04 | 铋及其化合物 |
| 20 | A11 | 镍化合物 |
| 21 | A13 | 硒及其化合物 |
| 22 | B08 | 含溴阻燃剂 |
| 23 | B07 | 聚氯乙烯（PVC） |

5.2.3.1          如果供应商在向BYD提供的原材料、零部件、半成品、辅助材料、成品等中保证不含表1中所列禁止使用物质，需要签署《有关纳入资材化学物质的不含有保证书》和《有关纳入资材含有的化学物质的合同》。当新的法律法规追加禁止使用物质时，BYD将要求供应商要提交新的保证书和合同；

5.2.3.2          当供应商提供的原材料、零部件、半成品、辅助材料、成品等中因现有技术水平不可避免地含有表2中所列的根据用途禁止使用·含有的化学物质·化合物，应制订替换计划进行替换，计划书格式自定。当BYD的客户要求马上禁止使用该类物质时，相关供应商必须和BYD一起共同对应；

5.2.3.3          供应商在BYD提供的原材料、零部件、半成品、辅助材料、成品等时含有表3中所列的需要管理的化学物质·化合物时，应尽量采取措施加以替换，确实为保护环境承担自己的责任；

5.2.3.4          供应商提供给BYD的原材料、零部件、半成品、辅助材料、成品等应尽可能地减少稀有资源的使用；尽可能地减少使用会成为废弃物的材料；尽可能地推进再利用零部件、再生素材的使用；尽可能地使用可分离、可分解、可循环利用的素材；

5.2.3.5          供应商应遵守法律法规要求和本标准的要求， BYD将记录各供应商的环境管理信息，作为供应商评价的依据；

6.         附件

6.1  附件1 豁免物质清单

附件1 豁免物质清单（引自2002/95/EC《限制在电子电器产品中使用某些有毒物质的指令》）

不受第4（1）条限制的铅、汞、镉、六价铬、PBB或者PBDE的应用

1. 小型日光灯中的汞含量不得超过5毫克/灯； 
2．一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过： 
　　- 盐磷酸盐 10毫克 
　　- 正常的三磷酸盐 5毫克 
　　- 长效的三磷酸盐 8毫克 
3．特殊用途的直管日光灯中的汞含量； 
4．本附录中未特别提及的其它照明灯中的汞含量； 
5．阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量； 
6．钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝含量达0.4%，铜合金中的铅含量达4%； 
7．--铅在高熔点类焊锡中的应用，例如，铅含量（重量百分比）达到或超过85%的铅基焊料；
　 --铅作为焊料在服务器、存储器或存储排列系统，用于切换、信号传输和发送的网络设备，以及通讯网络管理设备的应用；
　 --用于交换、信号和传输，以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅； 
　 --电子陶瓷部件中的铅（如压电器件）； 
8．电触点中的镉及其化合物、电镀镉，但不包括第91/338/EEC号指令中规定禁止使用的镉用途，该指令是是根据76/769/EEC关于限制交易和使用某些有害物质和试剂指令修订的。 
9．在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬。

9 a）聚合使用的DecaBDE(一种阻燃剂)；

9 b）铅青铜轴瓦和轴承套。

备注：此豁免物质清单随RoHS指令进行同步更新。