# 天津市可持续政府采购技术指南

天津市政府采购中心

南开大学

2014年9月7日

# 目录

1. 项目背景	3

1.1 任务来源	3

1.2 任务意义	3

1.3 工作过程	4

2. 可持续政府采购指标体系	5

2.1 目的与原则	5

2.2 适用范围	5

2.3 基于生命周期的环境影响分析	6

2.4 指标体系设计思路	7

2.4.1 基础性指标	7

2.4.2 通用性指标	9

2.4.3 导向性指标	12

2.5 权重系数设置	13

3. 天津市可持续政府采购技术指南	14

3.1 天津市可持续政府采购技术指南——计算机设备	14

3.2 天津市可持续政府采购技术指南——打印机、传真机及多功能一体机	22

3.3 天津市可持续政府采购技术指南——复印机	30

3.4 天津市可持续政府采购技术指南——空调机	37

3.5 天津市可持续政府采购技术指南——电视机	43

3.6 天津市可持续政府采购技术指南——复印纸	50

3.7 天津市可持续政府采购技术指南——服装	57

3.8 天津市可持续政府采购技术指南——乘用车	65

3.9 天津市可持续政府采购技术指南——家具	70

4. 可持续政府采购技术指南的优缺点	76

5. 可持续政府采购技术指南实施的保障措施	78

5.1 进一步扩大产品类别，加强指标设置及权重合理性	78

5.2 完善可持续政府采购执行机制	78

5.3 构建信息共享平台和诚信档案	79

5.4 加强各方环保意识	79

5.5 充分发挥社会监督作用	80

6. 结语	81

天津市可持续政府采购技术指南

# 1. 项目背景

## 1.1 任务来源

- 2013年11月，天津市出台《天津市绿色供应链管理试点实施方案》（津政办发〔2013〕94号），要求探索建立有利于绿色供应链发展的体制机制，建立健全绿色商品和绿色建筑相关标准、认证核证技术服务体系，搭建国际绿色商品交易平台，为我国绿色供应链管理探索经验，逐步建立立足天津、服务全国、联通国际的国家绿色供应链管理体系。根据《天津市绿色供应链管理试点实施方案》，南开大学环境科学与工程学院鞠美庭教授课题组受天津市政府采购中心委托，负责根据国家法律、政策和相关标准，开展天津市政府绿色采购的管理及技术体系研究工作，编制《天津市可持续政府采购技术指南》。

## 1.2 任务意义

- 在当前环境问题日益突出和采购规模不断扩大的形势下，可持续政府采购已成为世界性趋势。2002年联合国可持续发展峰会的声明中明确提出，“有关国家和地方政府应推动政府采购政策改革，积极开发、采用环境友好型产品和服务”。从此，这份声明成为各国政府实施绿色采购的重要依据。2004年，第一次世界性国际绿色采购会议签署的《Sendai绿色采购宣言》强调了利用采购的影响力为低污染产品和供应商创建市场的重要性，鼓励各国政府机构积极实施。

- 可持续政府采购在诠释政府采购社会政策性目标的同时，也体现了政府采购经济效益、环境效益和社会效益的统一。一是可持续政府采购既会影响消费者乃至全社会的消费取向，也会影响商品生产和销售企业的发展取向，具有明显的政策导向和宏观调控的作用。二是政府可以利用采购资金的规模优势和采购结构的合理调整，充分发挥绿色消费的导向作用，引导改变大量消耗资源能源、污染环境的传统发展模式和不合理的消费行为和习惯，积极落实政府保护环境的政策意图。三是政府采购具有非盈利性，在订立和履行政府采购合同时必须服从国家的根本利益和社会公共利益，保护环境、维护生态平衡就是其重要体现。

- 政府绿色采购直接影响绿色消费市场的形成与发展，同时环境友好的绿色市场体系又反过来促进政府绿色采购的进程。政府采购具有规模庞大、对消费市场影响力强的特点，因而在社会总消费或国内生产总值中占有很高比例，足以影响某些行业发展趋势与特定产品的市场份额，例如汽车、电器、通讯、办公设备、电脑网络等许多关键领域的产品与服务。

- 天津市2012节能产品政府采购规模达到2.92亿元，占同类产品比例86.5%，其中汽车采购规模1.55亿元，占同类产品采购比例83%；计算机采购规模1.1亿元，占同类产品比例100%；空调机采购规模791万元，占同类产品比例100%，天津市政府绿色采购工作走在了全国前列。在这种背景下，天津市有条件开展《天津市可持续政府采购技术指南》编制和试点实施工作。

- 综上，通过本项目开展天津市政府绿色采购政策、管理和技术等方面的研究，并将其在全国范围内推广应用对于我国政府绿色采购的开展，产业、工业格局的调整，节能减排，促进环境保护等有重要的理论和现实意义。

## 1.3 工作过程

- 2014年6月：开展指南编制前期调研工作，明确指南编制的目的和作用；

- 2014年7月：成立指南编制工作组，确定了指南基本框架、参考依据和下阶段工作安排；

- 2014年8月：分类收集整理相关资料，开展指南具体编制工作；

- 2014年9月：召开讨论会，根据专家意见对指南进行修改完善，并最终完成指南编制工作。

# 2. 可持续政府采购指标体系

## 2.1 目的与原则

- 《天津市可持续政府采购技术指南》指标体系分为基础性指标、通用性指标和导向性指标三个部分。其中，基础性指标是所有可持续政府采购供应商必须满足的要求，作为供应商参与投标的基本条件，是指标体系的基础；通用性指标根据具体指标设置加分项和减分项（以加分项为主），并赋以不同分值，是指标体系的主体；导向性指标以国内外先进环境指标为主，体现了较高的环境要求，均为加分项，是指标体系的重要补充。在可持续政府采购实践中，满足全部基础性指标的供应商可按通用性指标和导向性指标得分情况，对其产品给予一定价格补贴或优惠政策，如允许相应比例差价。

- 通过三个层次的指标设置，扩大了参与可持续政府采购的供应商范围，增强了指南的适用性，使供应商可以在一个确定的平台上公平竞争，适当弥补环境表现优秀的供应商在成本、价格方面的劣势，从而激励更多企业进行绿色产品的研发，有助于采购中心实现经济效益、环境效益、社会效益的统一；也为不同水平的采购部门开展可持续政府采购提供相应的技术支持。

- 可持续政府采购技术指南的设计原则，就是要在满足采购产品应当具备的使用功能的条件下，将环境因素纳入到对采购产品的评价体系之中，改变以往仅考虑价格等经济因素的局面，在促进政府采购中心采购绿色、环保产品的同时，充分发挥政府采购对企业、社会的引导作用。

## 2.2 适用范围

- 通过对天津市政府采购中心采购现状进行分析，本着采购产品数量多金额大、需求标准化、环境影响较大的原则，根据《天津市政府集中采购目录》相关分类，《天津市可持续政府采购技术指南》首批选择了计算机设备、打印机传真机及多功能一体机、复印机、空调机、电视机、复印纸、服装、乘用车、家具等九类产品，在参考相关国家标准、清洁生产标准、环境标志产品技术要求以及国内外相应产品或行业标准的基础上，分别制定了相应技术指南。

## 2.3 基于生命周期的环境影响分析

- 针对某一类产品，对其生命周期的四个阶段：原料部件制备阶段、生产阶段、使用阶段和处置阶段的环境负荷进行定性分析，包括资源消耗、能源消耗、大气污染物、水质污染物、固体废弃物、噪声污染、放射性、健康生态、温室气体等九种环境影响，得出该产品基于生命周期分析的环境负荷矩阵（见表1）。

- 表1 基于生命周期分析的环境负荷矩阵（以电视机为例）

| - 环境 - 影响 - 项目 | - 资源 - 消耗 | - 能源 - 消耗 | - 大气污染物 | - 水质污染物 | - 固体废弃物 | - 噪声 - 污染 | - 放射性 | - 健康 - 生态 | - 温室 - 气体 | - 生命 - 周期 - 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CRT/LCD玻璃 | - ● |  |  | - ● | - ● |  |  | - ● |  | - 原料 - 部件 - 制备 - 阶段 |
| - LCD背光照明单元 | - ● |  | - ● | - ● | - ● |  |  | - ● |  |  |
| 塑料部件（ABS/HIPS/PC/PET） | - ● |  | - ● |  | - ● |  |  | - ● | - ● |  |
| - PCB 板 | - ● |  | - ● | - ● | - ● |  |  | - ● | - ● |  |
| - 电池 | - ● |  | - ● | - ● | - ● |  |  | - ● |  |  |
| - 包装材料 |  |  | - ● | - ● | - ● |  |  |  |  |  |
| - 清洁 |  |  | - ● |  |  |  |  |  | - ● | - 生产 - 阶段 |
| - 连接 | - ● |  | - ● | - ● | - ● |  |  | - ● | - ● |  |
| - 使用 |  | - ● |  |  |  | - ● | - ● | - ● |  | - 使用阶段 |
| - 整修、回收、处置 |  |  | - ● | - ● | - ● |  |  | - ● | - ● | - 处置阶段 |

- 九类产品在生产和使用过程中均要消耗大量资源和能源。目前，部分空调机所用制冷剂可能消耗臭氧层，汽车使用过程中排放大量大气污染物，家具使用的涂料、颜料等产生废气。复印纸生产的制浆工艺和服装生产的印染工艺用水量大，排放大量水质污染物。复印纸和家具生产过程中产生大量废渣等固体废弃物。电视机使用过程中阴极射线管具有放射性。服装和家具中残留的甲醛等有机化合物危害人体健康，计算机、打印机、复印机、电视机等产品外壳和按键会与人体接触，属偶尔性接触的部件，其中含有的有毒有害物质危害人体健康。空调机、汽车等消耗大量能源，增加温室气体排放，复印纸、家具消耗大量木材，间接加剧了温室效应。

- 通过分析各类产品基于生命周期分析的环境负荷矩阵，根据产品对环境的主要影响和对人体健康的影响程度，将各类产品的环境影响分为核心环境影响、重要环境影响和次要环境影响（见表2）。对于核心环境影响，要在指标和权重设置中突出该类指标，严格控制；对于重要环境影响，要作为指标体系的重要组成部分；对于次要环境影响，考虑到指标体系的复杂性和可操作性，可适当放宽要求或不作要求。

- 表2 各类产品的环境影响类型表

| - 环境 - 产品 影响 | - 资源 - 消耗 | - 能源 - 消耗 | - 大气污染物 | - 水质污染物 | - 固体废弃物 | - 噪声 - 污染 | - 放射性 | - 健康 - 生态 | - 温室 - 气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 计算机 | - ● | - ● |  |  |  | - ○ |  | - ○ |  |
| - 打印机 | - ● | - ● | - ○ |  |  | - ○ |  | - ○ |  |
| - 复印机 | - ● | - ● | - ○ |  |  | - ○ |  | - ○ |  |
| - 空调机 | - ● | - ● | - ● |  |  | - ○ |  |  | - ○ |
| - 电视机 | - ● | - ● |  |  |  |  | - ○ | - ○ |  |
| - 复印纸 | - ● | - ● |  | - ● | - ○ |  |  |  | - ○ |
| - 服装 | - ● | - ● |  | - ● |  |  |  | - ● |  |
| - 汽车 | - ● | - ● | - ● |  |  | - ○ |  |  | - ○ |
| - 家具 | - ● | - ● | - ● |  | - ○ |  |  | - ● | - ○ |

- 注：●表示核心环境影响，○表示重要环境影响。

## 2.4 指标体系设计思路

### 2.4.1 基础性指标

- 在基础性指标中，首先考虑供应商性质、生产线规模，要求供应商不应属于淘汰产能、落后产能、过剩产能企业，未被列入国家相关目录，同时要求生产线不属于国家《产业结构调整指导目录》中明令淘汰的生产线。此外，若采购产品属于政府强制采购节能产品范围，则必须在《节能产品政府采购清单》内采购，参见表3。

- 表3 基础性指标设置参考依据——通用部分

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2010年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 2 | 2011年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 3 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 4 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 5 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 6 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 7 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 8 | 2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 9 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 10 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 11 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 12 | 节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |

- 针对具体产品，则要求参与可持续政府采购的产品必须是质量合格的产品。因此，要求产品必须符合国家相关质量标准、安全法规的要求，参见表4。同时，要求供应商的污染物排放必须达到国家和地方规定的污染物排放标准的要求；并要求供应商在生产过程中应注重加强清洁生产工作。

- 表4 基础性指标参考依据——产品部分（以计算机设备为例）

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范 | 质检总局 |
| 2 | GB/T 26246-2010 微型计算机用机箱通用规范 | 质检总局 |
| 3 | GB/T 26245-2010 计算机用鼠标器通用规范 | 质检总局 |
| 4 | GB/T 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 | 质检总局 |
| 5 | GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 | 质检总局 |
| 6 | GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 7 | GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 8 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 9 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 质检总局 |
| 10 | GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | 质检总局 |
| 11 | YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》 | 工信部 |
| 12 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |

- 技术工艺方面，若该类产品有相关清洁生产标准，取清洁生产标准三级标准（国内同行业清洁生产基本水平）作为基础性技术工艺指标，参见表5.

- 表5  基础性指标设置参考依据——技术工艺部分（以复印纸为例）

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HJ 468-2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆） | 环保部 |
| 2 | HJ/T 340-2007清洁生产标准（硫酸盐化学木浆生产工艺） | 环保部 |
| 3 | HJ/T 317-2006清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺） | 环保部 |
| 4 | HJ/T 339-2007清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺） | 环保部 |

### 2.4.2 通用性指标

- 通用性指标是指标体系的主体部分，要求具备较好的区分性，能够切实将不同供应商的产品的环境表现进行定量化排序，体现指标体系的科学性、针对性和可操作性。目前，国内对各类产品提出的环境要求，较为完善和先进的主要是《环境标志产品技术要求》，由于和当前纳入《天津市可持续政府采购技术指南》的九类产品相关的环境标志产品技术要求均为近几年制定，且编制过程中充分参考了国外相关标准要求，因此，具备良好的可用性和先进性。本指南以计算机设备为例将国外相关标准与环境标志产品技术要求的进行比较，参见表6。

- 表6 环境标志产品技术要求与国外相关标准比较表

- （以打印机、传真机及多功能一体机为例）

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 与国外相关标准比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境设计 | 结构与连接技术满足HJ 2512-2012 环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机要求。 | 同日本环境标志打印机标准的相关要求相比，具体要求更明确。 |
| 2 |  | 材料的选择及标记满足HJ 2512要求。 |  |
| 3 |  | 长期使用化满足HJ 2512要求。 |  |
| 4 |  | 应予以分离处理的成形品、化学品及零件满足HJ 2512要求。 |  |
| 5 | 有害物质 | 外壳、防护部件及电路板的基材不得使用十溴二苯醚（Deca-BDE）及短链氯化石蜡（SCCPs）。 | 与欧盟RoHS指令相比，缺少多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE），但SJ /T 11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》有相关要求。 |
| 6 |  | 外壳、防护部件中除紧邻加热以及成像组件的塑料零件外，质量大于25g 的塑料零件不得使用含氯、含溴的聚合物，不得添加含有有机氯化合物、有机溴化合物的阻燃剂。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本），德国蓝色天使（RAL-UZ 122）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）要求相同。 |
| 7 |  | 产品中除电线电缆外, 质量大于25g 的塑料零件中不得使用HJ 2512附录B中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂。 | 严于欧盟2005/84/EC指令。 |
| 8 |  | 产品零件中不得使用三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）。 | 与《鹿特丹公约》）2002/62/EC指令以及REACH危险物质列表要求相同。 |
| 9 |  | 产品外壳、各类按键以及外接电源线中苯并（a）芘的总量不得超过20 mg/kg，HJ 2512附录C中所列的16项多环芳烃（PAHs）总和不得超过200 mg/kg。 | 与德国GS认证中PAHs 限制标准相同。 |
| 10 |  | 产品中自带的电池应符合HJ 2534-2013的要求。 | 严于欧盟电池及蓄电池指令2006/66/EC。 |
| 11 |  | 产品配套的鼓粉盒应满足HJ 570-2010中5.1，5.2，5.3，5.5，5.6，5.7条款的要求。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本），德国蓝色天使（RAL-UZ 122）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）要求相同。 |
| 12 |  | 产品配套的喷墨盒应满足HJ 573-2010中5.1，5.2，5.3，5.5，5.6，5.7条款的要求。 |  |
| 13 | 生产阶段 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本），德国蓝色天使（RAL-UZ 122）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）要求相比，缺少三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）甲苯、二甲苯类物质。 |
| 14 |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。 |  |
| 15 | 有害物质排放要求 | 电子映像打印方式的产品在使用及待机过程中的粉尘、臭氧、总挥发性有机化合物（TVOC）苯乙烯、苯排放应满足HJ 2512-2012要求。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）要求均一致。 |
| 16 |  | 其他（针式击打、喷墨、热转印、热敏、热升华）打印方式的产品在使用及待机过程中的总挥发性有机化合物（TVOC）排放不得大于18mg/h。针式击打打印方式的产品在使用中粉尘的排放不得大于4.0mg/h。 |  |
| 17 | 噪声 | 产品在最高打印速度工作（喷墨产品在默认模式下）时产生的噪音应满足HJ 2512-2012要求。 | 与蓝色天使RAL-UZ 122要求相同。 |
| 18 | 能效等级 | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级二级要求。 | 与美国能源之星标准要求相同。 |
| 19 | 适配器要求 | 配有适配器的产品，其适配器的平均效率能效限定值应满足HJ 2512-2012要求。 |  |
| 20 |  | 配有适配器的产品，其适配器在空载状态下的能效限定值应满足HJ 2512-2012要求。 |  |
| 21 | 双面打印要求 | 采用静电成像打印方式的双面打印功能配置满足HJ 2512-2012要求，使用连续打印纸的产品不适用本项。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本）要求相同。 |
| 22 | 用纸要求 | 产品可使用再生纸进行打印，纸的性能应满足QB/T 2342标准，使用连续打印纸的产品不适用本项。 | 要求低于日本生态标签打印机（No.122 2.6版本），德国蓝色天使（RAL-UZ 122）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）。 |
| 23 | 包装要求 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。 | 与《蒙特利尔议定书》要求相同。 |
| 24 |  | 包装和包装材料中重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg。 | 与欧盟包装指令94/62/EC要求相同。 |
| 25 | 产品回收 | 企业应建立废弃产品和原设备配套提供的鼓粉盒和墨粉盒的回收、再生利用处理系统，提供产品回收和再生利用的相关信息。 | 与日本生态标签打印机（No.122 2.6版本），德国蓝色天使（RAL-UZ 122）和北欧白天鹅（Imaging equipment 5.1版本）要求相同。 |
| 26 | 产品说明 | 满足HJ 2512要求。 |  |
| 27 | 供货保证 | 满足HJ 2512要求。 |  |

- 正因为我国环境标志产品技术要求多为近年制定或修订，并充分参考了国外相关标准要求，能够较好地体现对产品环境表现的要求，但是，也因为如此，部分产品通过环境标志产品认证的企业数量并不多（参见表7）。由于一家企业获得多个认证的情况较为普遍，实际获得认证企业数目要低于认证数目。以服装（生态纺织品）为例，共获得4项环境标志产品认证，包含3家企业，其中2家为童装生产企业，显然无法满足可持续政府采购要求。这表明多数供应商目前仅能达到《环境标志产品技术要求》的部分要求，为扩大供应商参与可持续政府采购范围，保证可持续政府采购的充分竞争，因此，将《环境标志产品技术要求》的具体要求分项列出，作为通用性指标的一部分。

- 表7 九类产品获得环境标志产品认证数目表

| 产品 | 最新版本实施日期 | 获得认证数目（项） | 上一版本实施日期 | 获得认证数目（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 2014年7月1日 | 0 | 2007年1月1日 | 235 |
| 打印机 | 2012年6月1日 | 156 |  |  |
| 复印机 | 2008年7月1日 | 78 |  |  |
| 空调机 | 2014年3月1日 | 1 | 2007年1月1日 | 2 |
| 电视机 | 2011年4月1日 | 20 |  |  |
| 复印纸 | 2008年4月1日 | 23 |  |  |
| 服装 | 2007年1月1日 | 4 |  |  |
| 乘用车 | 2014年3月1日 | 15 | 2005年10月1日 | 48 |
| 家具 | 2007年2月1日 | 867 |  |  |

- 注：服装类尚无环境标志产品认证，以生态纺织品代替。

- 计算机设备、空调机、乘用车三类产品由于今年才颁布实施新标准，获得认证企业数目较少，同时列出上一版本要求获得认证数目。

- 通用性指标的另一部分则是国内外各类环境认证，参见表8。

- 表8 国内外各类环境认证表

| 名称 | 认证机构 | 名称 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |
| 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |
| 绿色选择认证 | 中国商品学会 | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |
| ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |
| 香港环境标志 | 香港环境保护总会 | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |
| 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |
| 能源之星 | 美国能源部、环保署 | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |
| 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |
| 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |
| 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |
| 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 | 其它相当的生态标签认证 | -- |

- 此外，技术工艺方面，若该类产品有相关清洁生产标准，取清洁生产标准二级标准（国内同行业清洁生产先进水平）作为通用性技术工艺指标，参见表5.

### 2.4.3 导向性指标

- 导向性指标主要为国外标准提出了相关要求，而国内相关标准尚未要求的部分，以计算机设备为例参见表9.

- 表9 国内外标准比较表——以计算机设备为例

| 项目 | 内容 | 国外标准 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质 | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 |
| 生产阶段 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。 | 日本生态标签计算机 |
| 电源能效 | 内部电源在20%、100%的功率输出时，转换效率均不得低于85%，在50%的功率输出时，转换效率均不得低于88%.参见附件25. | 美国80Plus银牌标准 |

- 技术工艺方面，若该类产品有相关清洁生产标准，取清洁生产标准一级标准（国外同行业清洁生产先进水平）作为导向性技术工艺指标，参见表5.此外，针对具体产品提出部分重要控制指标作为导向性指标。

## 2.5 权重系数设置

- 权重系数是用来描述各指标重要程度的量数。《天津市可持续政府采购技术指南》的权重系数即通用性指标和导向性指标的加减分值，本指南采用德尔菲法与层次分析法(AHP)相结合确定权重系数,从而根据指标体系和权重系数对供应商的产品进行客观地综合评价。

# 天津市可持续政府采购技术指南

## 3.1 天津市可持续政府采购技术指南——计算机设备

### 3.1.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于计算机设备，政府采购品目编码为A020101。

- 计算机等电子产品已经成为人们日常生活中必不可少的用品，全球各国消费者在追求电子产品的更高性能的同时，也越来越关注产品的环保特性，比如耗电量、产品中有毒物质含量等等。特别是发达国家，对电子产品的环保特点更为重视。目前国际关于计算机和显示器方面的标准很多，可以分为两大类别，一类是和节能相关的标准，比较著名的有能源之星，涉及电源节能的80plus标准；另一类则是涉及整机环境保护的标准，如TCO标准、美国EPEAT(电子产品环境影响评价工具)、以及各国的环境标志标准。目前欧盟、德国、北欧、日本、韩国等国家均制定了关于计算机设备的环境标志标准。同时我国也与日本、韩国签订了关于三国计算机设备的环境标志共同标准，因此，我国的《HJ 2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器》在修订过程中，主要参考日本和韩国的环境标志标准，并尽量与其保持一致。

### 3.1.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 计算机设备属于政府强制采购节能产品，供应商必须被列入节能产品政府采购清单。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范、GB/T 26246-2010 微型计算机用机箱通用规范、GB/T 26245-2010 计算机用鼠标器通用规范、GB/T 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范、GB 17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则。参见附件5-9. |  |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级三级要求、GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级标准中能效等级二级要求。参见附件10、11. |  |  |
|  | 有害物质 | 产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）应满足SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。参见附件12. |  |  |
|  | 安全性能 | 符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求、GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)、YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》要求。参见附件13-15. |  |  |
|  | 包装要求 | 应按照GB/T 18455进行标识。参见附件16. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.1.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入国家相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. |  | +X | 暂无 |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件17。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 环境设计 | 质量超过25g的塑料部件应使用单聚物或者共聚物。参见附件18. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  |  | 质量超过25g的塑料部件所使用的聚合物、共聚合物或者聚合混合物的种类不得超过 4 类，且易于拆解。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 除显示器的光导纤维、光学单元外，质量超过 25g，且平面表面积超过200mm2 的塑料零件应按照GB/T 16288的要求进行标识。参见附件18、19. |  | +X |  |
|  |  | 台式微型计算机（不含一体式台式微型计算机）的光驱、硬盘、主存储器应可以进行升级、产品应具有扩展槽。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 除无线设备、电源适配器的外壳外，产品可使用一般工具进行拆解。印刷电路板，光驱等部件应可以从底座、外壳及其他组件上分离。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 便携式计算机和平板式微型计算机产品的可再生利用率不得小于80%，其他产品的可再生利用率不得小于85%。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品中质量大于25g的塑料零件不得使用短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）（对MCCP的要求2015年7月1日开始执行）。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 计算机主板所用基材中不得使用六溴环十二烷（HBCDD）。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 质量大于25g的塑料部件中不得使用附录A中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 产品外壳、键盘及各类按键、鼠标外壳，触摸板以及外接电源线中苯并（a）芘的总量不得超过20 mg/kg，且附录B中所列的18 项多环芳烃（PAHs）总和不得超过200 mg/kg。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 显示器的背光灯中汞的含量应小于3mg.参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 产品中自带的电池应符合HJ/T 2534标准的要求。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 金属外壳的前处理过程中不得使用含磷的脱脂剂和皮膜剂。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级二级要求、GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级标准中能效等级一级要求。参见附件10、11. |  | +X |  |
|  | 电源能效 | 产品使用内部电源在额定负载条件下功率因素应大于0.9，且内部电源在20%、100%的功率输出时，转换效率均不得低于82%，在50%的功率输出时，转换效率均不得低于85%.参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 配有适配器的产品，其适配器的平均效率能效限值应满足GB 20943中节能评价值的要求。参见附件18、20. |  | +X |  |
|  | 噪声 | 产品噪声应满足HJ 2536要求。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 包装要求 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。参见附件18. |  | +X |  |
|  |  | 包装和包装材料中重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 产品说明 | 满足HJ 2536要求。参见附件18. |  | +X |  |
| 环境认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.1.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 能效等级 | 产品被列入“能效之星”产品目录。参见附件21. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | +X |  |
|  |  | 符合GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级一级要求。参见附件10. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品中限用物质的含量应符合GB/T 26572 的要求。参见附件22. |  | +X |  |
|  |  | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。参见附件23. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。参见附件24. |  | +X |  |
|  |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。 |  | +X |  |
|  | 电源能效 | 内部电源在20%、100%的功率输出时，转换效率均不得低于85%，在50%的功率输出时，转换效率均不得低于88%.参见附件25. |  | +X |  |

### 3.1.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十六期节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范 | 质检总局 |
| 6 | GB/T 26246-2010 微型计算机用机箱通用规范 | 质检总局 |
| 7 | GB/T 26245-2010 计算机用鼠标器通用规范 | 质检总局 |
| 8 | GB/T 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 | 质检总局 |
| 9 | GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 | 质检总局 |
| 10 | GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 11 | GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 12 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 13 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 质检总局 |
| 14 | GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | 质检总局 |
| 15 | YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》 | 工信部 |
| 16 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |
| 17 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 18 | HJ 2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器 | 环保部 |
| 19 | GB/T16288-2008 塑料制品的标志 | 质检总局 |
| 20 | GB 20943-2013 单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值 | 质检总局 |
| 21 | “能效之星”产品目录2013年 | 工信部 |
| 22 | GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 质检总局 |
| 23 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 | 挪威 |
| 24 | 日本生态标签计算机 | 日本 |
| 25 | 美国80Plus银牌标准 | 美国 |

## 3.2 天津市可持续政府采购技术指南——打印机、传真机及多功能一体机

### 3.2.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于打印机、传真机及多功能一体机，政府采购品目编码为A02010601、A02081001、A020204。

### 3.2.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 空调设备属于政府强制采购节能产品，供应商必须被列入节能产品政府采购清单。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 17540-1998 台式激光打印机通用规范、GB/T 17974-2000 台式喷墨打印机通用规范、GB/T 28165-2011 热打印机通用规范、GB/T 9314-2011 串行击打式点阵打印机通用规范要求。参见附件5-8. |  |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级三级要求。参见附件9. |  |  |
|  | 有害物质 | 产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）应满足SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。参见附件10. |  |  |
|  | 安全性能 | 符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求、GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)、YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》要求。参见附件11-13. |  |  |
|  | 包装要求 | 应按照GB/T 18455进行标识。参见附件14. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.2.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入国家相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. |  | ＋X | 暂无 |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件15。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 环境设计 | 结构与连接技术满足HJ 2512-2012 环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机要求。参见附件16. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X | 设计阶段8项 |
|  |  | 材料的选择及标记满足HJ 2512要求。参见附件16. |  | +X | 12项 |
|  |  | 长期使用化满足HJ 2512要求。参见附件16. |  | +X | 3项 |
|  |  | 应予以分离处理的成形品、化学品及零件满足HJ 2512要求。参见附件16. |  | +X | 9项 |
|  | 有害物质 | 外壳、防护部件及电路板的基材不得使用十溴二苯醚（Deca-BDE）及短链氯化石蜡（SCCPs）。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 外壳、防护部件中除紧邻加热以及成像组件的塑料零件外，质量大于25g 的塑料零件不得使用含氯、含溴的聚合物，不得添加含有有机氯化合物、有机溴化合物的阻燃剂。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 产品中除电线电缆外, 质量大于25g 的塑料零件中不得使用HJ 2512附录B中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 产品零件中不得使用三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 产品外壳、各类按键以及外接电源线中苯并（a）芘的总量不得超过20 mg/kg，HJ 2512附录C中所列的16项多环芳烃（PAHs）总和不得超过200 mg/kg。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 产品中自带的电池应符合HJ 2534-2013的要求。参见附件16、17. |  | +X |  |
|  |  | 产品配套的鼓粉盒应满足HJ 570-2010中5.1，5.2，5.3，5.5，5.6，5.7条款的要求。参见附件16、18. |  | +X |  |
|  |  | 产品配套的喷墨盒应满足HJ 573-2010中5.1，5.2，5.3，5.5，5.6，5.7条款的要求。参见附件16、19. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂。参见附件16. |  | +X | 生产阶段 |
|  |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 有害物质排放要求 | 电子映像打印方式的产品在使用及待机过程中的粉尘、臭氧、总挥发性有机化合物（TVOC）苯乙烯、苯排放应满足HJ 2512-2012要求。参见附件16. |  | +X | 使用阶段 |
|  |  | 其他（针式击打、喷墨、热转印、热敏、热升华）打印方式的产品在使用及待机过程中的总挥发性有机化合物（TVOC）排放不得大于18mg/h。针式击打打印方式的产品在使用中粉尘的排放不得大于4.0mg/h。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 噪声 | 产品在最高打印速度工作（喷墨产品在默认模式下）时产生的噪音应满足HJ 2512-2012要求。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级二级要求。参见附件9. |  | +X |  |
|  | 适配器要求 | 配有适配器的产品，其适配器的平均效率能效限定值应满足HJ 2512-2012要求。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 配有适配器的产品，其适配器在空载状态下的能效限定值应满足HJ 2512-2012要求。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 双面打印要求 | 采用静电成像打印方式的双面打印功能配置满足HJ 2512-2012要求，使用连续打印纸的产品不适用本项。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 用纸要求 | 产品可使用再生纸进行打印，纸的性能应满足QB/T 2342标准，使用连续打印纸的产品不适用本项。参见附件16、20. |  | +X |  |
|  | 包装要求 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 包装和包装材料中重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 产品回收 | 企业应建立废弃产品和原设备配套提供的鼓粉盒和墨粉盒的回收、再生利用处理系统，提供产品回收和再生利用的相关信息。参见附件16. |  | +X | 产品废弃阶段 |
|  | 产品说明 | 满足HJ 2512要求。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 供货保证 | 满足HJ 2512要求。参见附件16. |  | +X |  |
| 环境 认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO14001环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X | +X |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.2.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 能效等级 | 产品被列入“能效之星”产品目录。参见附件21. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | +X |  |
|  |  | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级一级要求。参见附件9. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品中限用物质的含量应符合GB/T 26572 的要求。参见附件22. |  | +X |  |
|  |  | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。参见附件23. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。参见附件24. |  | +X |  |
|  | 用纸要求 | 产品可使用100%再生浆制成的再生纸进行打印。参见附件24. |  | +X |  |

### 3.2.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十六期节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | GB/T 17540-1998 台式激光打印机通用规范 | 质检总局 |
| 6 | GB/T 17974-2000 台式喷墨打印机通用规范 | 质检总局 |
| 7 | GB/T 28165-2011 热打印机通用规范 | 质检总局 |
| 8 | GB/T 9314-2011 串行击打式点阵打印机通用规范 | 质检总局 |
| 9 | GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 10 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 11 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 质检总局 |
| 12 | GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | 质检总局 |
| 13 | YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》 | 工信部 |
| 14 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |
| 15 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 16 | HJ 2512-2012 环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机 | 环保部 |
| 17 | HJ 2534-2013 环境标志产品技术要求 电池 | 环保部 |
| 18 | HJ 570-2010 环境标志产品技术要求 鼓粉盒 | 环保部 |
| 19 | HJ 573-2010 环境标志产品技术要求 喷墨盒 | 环保部 |
| 20 | QB/T 2342-2006 复印纸 | 发改委 |
| 21 | “能效之星”产品目录2013年 | 工信部 |
| 22 | GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 质检总局 |
| 23 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 | 挪威 |
| 24 | 日本生态标签打印机（No.122 2.6版本） | 日本 |

## 3.3 天津市可持续政府采购技术指南——复印机

### 3.3.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于复印机，政府采购品目编码为A020201。

### 3.3.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 空调设备属于政府强制采购节能产品，供应商必须被列入节能产品政府采购清单。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 10992.1-2008 静电复印机 第1部分：文件复印机要求。参见附件5. |  |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级三级要求。参见附件6. |  |  |
|  | 有害物质 | 产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）应满足SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。参见附件7. |  |  |
|  | 包装要求 | 应按照GB/T 18455进行标识。参见附件8. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.3.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. |  | ＋X | 暂无 |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件9。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 环保设计 | 质量大于25g的塑料外壳应使用单一的均聚物或者共聚物。参见附件10. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  |  | 塑料部件可以使用聚合混合物，聚合混合物应符合GB 19462-2004附录A的要求。参见附件10、11. |  | +X |  |
|  |  | 制造塑料外壳的聚合物或者聚合混合物应容易分捡，且最多不超过4 种。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 聚溴联苯（PBB）、聚溴联苯醚（PBDE）或氯代烷烃不能用于制造塑料外壳和盒式零部件。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 除说明的例外情况外，GB 19462-2004附录B 中规定的材料不可作为塑料外壳的添加剂。参见附件10、11. |  | +X |  |
|  |  | 质量大于25g或者平面面积大于200mm2的塑料件应按照GB 19462-2004附录C的要求进行标记。参见附件10、11. |  | +X |  |
|  | 可回收设计 | 符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 电池和蓄电池 | 复印设备中如需要装入电池，则要求电池中不应使用含有镉、铅、汞的化合物。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 电池和蓄电池中重金属含量应符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 光导鼓 | 光导鼓中不应使用含有铅、镉、汞的化合物。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 光导鼓的回收应符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 墨粉 | 墨粉中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）的含量应符合SJ /T 11363-2006的要求。参见附件10、7. |  | +X |  |
|  |  | 墨粉中不应含有能分解出HJ/T 424-2008附录A中致癌芳香胺的偶氮染料。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 墨粉中不应含有HJ/T 424附录B中所包含的危险物质。贴有“有毒”或“剧毒”标签的物质也不可使用。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 墨粉的污染物致突变性检测试验（AMES）结果为阴性。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 生产过程 | 复印设备在生产过程中不应使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷或四氯化碳溶剂。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 生产电路板的过程中不应使用下列任何溶剂进行清洗：氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷或四氯化碳。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 印刷电路板的基材中不应含有聚溴联苯（PBB）、聚溴联苯醚（PBED）和含氯石蜡。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 能耗要求 | 符合GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级标准中能效等级二级要求。参见附件6. |  | +X |  |
|  |  | 最大复印品幅面在A3 幅面（含A3）以下的复印设备在复印状态下的耗电量（TEC）应符合HJ/T 424-2008修改方案的要求。参见附件10、12. |  | +X |  |
|  |  | 最大复印品幅面在A3 幅面（不含A3）以上的复印设备在复印状态下进入睡眠状态的预设时间和睡眠状态下功率限值应符合HJ/T 424-2008修改方案的要求。参见附件10、12. |  | +X |  |
|  | 噪声 | 复印设备在复印状态时的噪声限值应符合HJ/T 424-2008 的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 复印状态下的噪声大于63dB（A）的复印设备应在复印设备产品说明书中说明避免放置于办公区域。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 复印设备在复印状态下的噪声不得大于75dB（A）。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 复印用纸 | 复印设备应能够使用产品生产企业推荐的由100%的废纸生产的再生纸，并在复印设备产品说明书中说明能使用再生纸及其具体要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 污染物排放 | 复印设备在复印状态时污染物排放的限值应符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 双面复印设置 | 符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 产品承诺及售后服务 | 符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 包装要求 | 用于包装的塑料制品不应含有聚氯乙烯。参见附件10. |  | +X |  |
|  |  | 包装材料应符合SJ /T 11363-2006 的要求。参见附件10、7. |  | +X |  |
|  |  | 包装材料在生产过程中不应使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷或四氯化碳溶剂。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 产品回收 | 符合HJ/T 424-2008的要求。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 产品说明 | 随复印设备一起提供给用户的产品说明书等参考资料，应优先选择不用氯化物漂白的纸张印刷。参见附件10. |  | +X |  |
|  | 供货保证 | 满足HJ/T 424-2008要求。参见附件10. |  | +X |  |
| 环境 认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.3.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 能效等级 | 产品被列入“能效之星”产品目录。参见附件13. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | +X |  |
|  |  | 符合GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级标准中能效等级一级要求。参见附件6. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品中限用物质的含量应符合GB/T 26572 的要求。参见附件14. |  | +X |  |
|  |  | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。参见附件15. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。 |  | +X |  |

### 3.3.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十六期节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | GB/T 10992.1-2008 静电复印机 第1部分：文件复印机 | 质检总局 |
| 6 | GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 7 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 8 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |
| 9 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 10 | HJ/T 424-2008 环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备 | 环保部 |
| 11 | GB 19462-2004 复印机械环境保护要求 静电复印机环境保护要求 | 质检总局 |
| 12 | 《环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备》（HJ/T 424-2008）修改方案 | 环保部 |
| 13 | “能效之星”产品目录2013年 | 工信部 |
| 14 | GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 质检总局 |
| 15 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 | 挪威 |
| 16 | 日本生态标签打印机（No.122 2.6版本） | 日本 |

## 3.4 天津市可持续政府采购技术指南——空调机

### 3.4.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于空调机，政府采购品目编码为A0206180203，包括房间空气调节器、转速可控型房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机。

### 3.4.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 空调设备属于政府强制采购节能产品，供应商必须被列入节能产品政府采购清单。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 7725-2004房间空气调节器要求。参见附件5. |  |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级标准中能效等级三级要求。参见附件6. |  |  |
|  | 有害物质 | 产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）应满足SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。参见附件7. |  |  |
|  | 包装要求 | 应按照GB/T 18455-2010 包装回收标志进行标识，并符合GB/T 22939.7-2008家用和类似用途电器包装 空调器的特殊要求。参见附件11、9. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.4.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 | +X |  |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件10。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 环保设计 | 产品可再生利用率不得小于83%。参见附件11. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X | 设计阶段 |
|  |  | 质量超过25g，或平面表面积超过200mm2的塑料部件应使用单一类型的聚合物或者共聚合物。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 质量超过 25g，且平面表面积超过200mm2 的塑料零部件应按照GB/T 16288的要求进行标识。参见附件11、12. |  | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品使用的制冷剂的消耗臭氧潜能值（ODP）应为0。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 外壳和电路板的基材不得使用短链氯化石蜡（SCCPs），其含量不得超过该塑料部件总量的0.1%。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 外壳中质量大于25g 的塑料零件不得使用含氯、含溴的聚合物，不得添加含有有机氯化合物、有机溴化合物的阻燃剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 产品中除电线电缆外, 质量大于25g 的塑料零件中不得使用HJ 2535附录A 中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 产品遥控器外壳、各类按键、过滤网以及外接电源线中苯并（a）芘的总量不得超过20 mg/kg，HJ 2535附录B 中所列的18 项多环芳烃（PAHs）总和不得超过200 mg/kg。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 产品中自带的干电池应符合HJ 2534-2013的要求。参见附件11、13. |  | +X |  |
|  | 生产阶段 | 应具备制冷剂回收装置。参见附件11. |  | +X | 生产阶段 |
|  |  | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 钣金件前处理过程中不得使用含磷的脱脂剂和皮膜剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级标准中能效等级二级要求。参见附件6. |  |  | 使用阶段 |
|  | 产品要求 | 产品中限用物质的含量应符合GB/T 26572 的要求。参见附件11、14. |  | +X |  |
|  | 噪声要求 | 产品的额定噪声应满足产品的额定噪声应满足HJ 2535的要求。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 包装要求 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 包装和包装材料中重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 产品回收 | 企业应提供产品回收处理提示性说明等信息。参见附件11. |  | +X | 回收处理阶段 |
|  | 产品说明 | 符合HJ 2535要求。参见附件11. |  | +X |  |
| 环境认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.4.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 能效等级 | 产品被列入“能效之星”产品目录。参见附件13. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | +X |  |
|  |  | 符合GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级标准中能效等级一级要求。参见附件6. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  |  | 空调器的待机功率应满足HJ 2535 征求意见稿的要求。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 环保设计 | 产品可再生利用率不得小于 90%。参见附件16. |  | +X |  |
|  |  | 产品中使用的聚合物、共聚合物或者聚合混合物的种类不得超过 4 种，且易于分解。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 产品回收 | 企业应建立废弃产品的回收、再生利用处理的管理系统，提供产品回收、再生利用的相关信息。参见附件16. |  | +X |  |
|  | 有害物质 | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。参见附件17. |  |  |  |
|  | 生产阶段 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。参见附件18. |  |  |  |
|  |  | 零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。 |  |  |  |

### 3.4.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十六期节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | GB/T 7725-2004房间空气调节器 | 质检总局 |
| 6 | GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 7 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 8 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |
| 9 | GB/T 22939.7-2008家用和类似用途电器包装 空调器的特殊要求 | 质检总局 |
| 10 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 11 | HJ 2535-2013 环境标志产品技术要求 房间空气调节器 | 环保部 |
| 12 | GB/T16288-2008 塑料制品的标志 | 质检总局 |
| 13 | HJ 2534-2013 环境标志产品技术要求 电池 | 环保部 |
| 14 | GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 质检总局 |
| 15 | “能效之星”产品目录2013年 | 工信部 |
| 16 | HJ 2535-2013 环境标志产品技术要求 房间空气调节器（征求意见稿） | 环保部 |
| 17 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 | 挪威 |
| 18 | 日本生态标签计算机 | 日本 |

## 3.5 天津市可持续政府采购技术指南——电视机

### 3.5.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于电视机，政府采购品目编码为A02091001。

### 3.5.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 电视机属于政府强制采购节能产品，供应商必须被列入节能产品政府采购清单。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 10239-2011彩色广播电视接收机要求。参见附件5. |  |  |
|  | 能效等级 | 符合GB 12021.7-2005 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值要求。参见附件6. |  |  |
|  |  | 符合GB 24850-2013 平板电视能效限定值及能效等级三级要求。参见附件7. |  |  |
|  | 有害物质 | 产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）应满足SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。参见附件8. |  |  |
|  | 安全性能 | 符合GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求、GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)、YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》要求。参见附件15-11. |  |  |
|  | 包装要求 | 应按照GB/T 18455进行标识。参见附件12. |  |  |
|  |  | 符合GB/T 1019-2008 家用和类似用途电器包装通则要求。参见附件13. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.5.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入国家相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. |  | ＋X |  |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件14。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 产品可拆解设计 | 产品应可使用普通工具进行拆卸，并能够分解成可再使用的部件。参见附件15. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | ＋X | 设计阶 段 |
|  |  | 需用内置电池时，应采用易于分离的设计，标识电池的类别。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 除平板电视的导光管和平板光学玻璃外，产品应按照GB/T 23384的要求进行标识，并易于分离。参见附件15、16. |  | ＋X |  |
|  |  | 平板电视显示部件的连接部分在拆解过程中应易于分离，以保证拆解过程不易破坏汞灯管。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 产品可回收设计 | 质量超过25g的塑料部件应使用单一类型的聚合物或者共聚合物）。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 质量超过25g的塑料部件在不破坏原有部件的情况下拆卸，不得含有无法从塑料中分离出来的金属物。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 对于采用粘接、焊接或者其他的紧固技术紧固在一起的，并且不能够使用通用工具进行分离的热塑性塑料部件，应符合HJ 2506中规定的相容性等级的要求。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 在外壳、防护部件的塑料部件上除企业的名称、商标及产品型号外，不得喷涂装饰型图案。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 除印制线路板外的所有塑料部件应至少有一种部件使用消费后材料，并标明其消费后再生利用含量。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 产品节能设计 | 产品应具有设置自动关机的功能，其设置的默认值为与最后一次在开机状态的操作时间间隔不大于4h.参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 产品应具有设置可根据环境调节亮度的节能模式。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 生产过程要求 | 产品及电路板的生产过程中不得使用以下溶剂进行清洗：氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、甲苯、二甲苯。参见附件15. |  | ＋X | 生产阶 段 |
|  | 能耗要求 | 符合GB 24850-2013 平板电视能效限定值及能效等级二级要求。参见附件7. |  | ＋X | 使用阶 段 |
|  |  | 产品被动待机能耗应符合HJ 2506的要求。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 阴极射线管的能效指数应不大于0.75.参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 平板产品能效指数应符合HJ 2506的要求。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 辐射要求 | 阴极射线管电视的照射量率不得超过0.03mR/h。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 有害物质限量要求 | 产品应按照SJ/T 11364标准要求进行标识。参见附件15、17. |  | ＋X |  |
|  |  | 产品金属部件、电子器件、焊锡、涂层中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）有害物质的含量应符合SJ/T 11363规定的限量要求。下述应用除外： （1）高熔点焊锡所含的铅。 （2）电子陶瓷部件中的铅。 （3）钢材中的铅含量不超过重量的0.35%、铝材中的铅含量不超过重量的0.4%、铜合金中的铅含量不超过重量的4%。参见附件15、11. |  | ＋X |  |
|  |  | 铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDEs）有害物质的含量应符合SJ/T 11363规定的限量要求。参见附件15、8. |  | ＋X | 同生态标签塑料部件 |
|  |  | 不得添加短链氯化石蜡（SCCPs）、塑料部件中的短链氯化石蜡（SCCPs）含量不得超过该塑料部件总量的0.1%。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 用于壳体的塑料部件不得使用基体为卤素聚合物的材料，不得添加四溴双酚A（TBBA）、六溴环十二烷（HBCD）、十溴二苯醚（DBDPO）等有机卤素化合物和邻苯二甲酸酯类增塑剂。添加量低于塑料件质量的0.5％，用于改善塑料物理性能的有机氟添加剂和氟塑料除外。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 阴极射线管镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）有害物质的含量应符合SJ/T 11363规定的限量要求。参见附件15、8. |  | ＋X | 显 示 部 件 |
|  |  | 液晶显示部件背光灯中每根灯管的汞含量应符合表3要求，并声明液晶显示部件背光灯中汞的总量。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 回收和再生利用要求 | 产品生产企业应建立废弃产品回收和再生利用系统，提供产品回收和再生利用的相关信息。参见附件15. |  | ＋X | 回收处理阶 段 |
|  | 包装材料 | 氯乙烯单体的含量不得大于1mg/kg.参见附件15. |  | ＋X |  |
|  |  | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 产品说明 | 产品使用说明需同产品一起销售，产品使用说明在满足GB 5296.2基础上，还应当包含下列信息： （1）在不观看时调整到关机状态，以减少能耗。 （2）在保证观看质量的前提下，通过降低显示屏的亮度可降低电视机在使用过程中的能耗。 （3）产品废弃后回收和再生利用的相关信息。参见附件15、18. |  | ＋X |  |
| 环境 认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | ＋X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | ＋X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | ＋X |  |
|  | ISO14001环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | ＋X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | ＋X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | ＋X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | ＋X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | ＋X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | ＋X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | ＋X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | ＋X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | ＋X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | ＋X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | ＋X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | ＋X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | ＋X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | ＋X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | ＋X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | ＋X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | ＋X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | ＋X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | ＋X |  |

### 3.5.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 能效等级 | 产品被列入“能效之星”产品目录。参见附件19. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | ＋X |  |
|  |  | 符合GB 24850-2013 平板电视能效限定值及能效等级一级要求。参见附件7. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | ＋X |  |
|  |  | 最大功耗≤200 W。参见附件20. |  | ＋X |  |
|  | 有害物质 | 产品中限用物质的含量应符合GB/T 26572 的要求。参见附件21. |  | ＋X |  |
|  |  | 产品中六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）、砷（As）及其化合物、铅（Pb）及其化合物、镉（Cd）及其化合物、二甲苯麝香、双酚A（BPA）、全氟辛酸铵、三氯羟基二苯醚（三氯生）的含量符合挪威PoHS法规要求。参见附件22. |  | ＋X |  |
|  |  | 可视屏幕的对角线长度在40英寸（101厘米）以内时，在所有的灯，单屏中汞（Hg）的总量不得大于75毫克。参见附件20. |  | ＋X |  |
|  |  | - 可视屏幕的对角线的长度超过40英寸（101厘米）时，在所有的灯，单屏中汞（Hg）的总量不得大于99毫克。参见附件20. |  | ＋X |  |
|  |  | 塑料件不得含有生态标签阻燃物质或配制剂。参见附件20. |  | ＋X |  |
|  | 生产过程要求 | 不得使用氟氯化碳（CFCs）、氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、四氯化碳（CCl4）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、三氯甲烷（CHCl3）、正己烷（C6H14）、溴丙烷（C3H7Br）、甲苯、二甲苯类物质作为清洗溶剂。参见附件23. |  | ＋X |  |

### 3.5.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十六期节能产品政府采购清单（及时更新） | 财政部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | GB/T 10239-2011彩色广播电视接收机 | 质检总局 |
| 6 | GB 12021.7-2005 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值 | 质检总局 |
| 7 | GB 24850-2013 平板电视能效限定值及能效等级 | 质检总局 |
| 8 | SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 | 工信部 |
| 9 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 质检总局 |
| 10 | GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | 质检总局 |
| 11 | YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》 | 工信部 |
| 12 | GB/T 18455-2010 包装回收标志 | 质检总局 |
| 13 | GB/T 1019-2008 家用和类似用途电器包装通则 | 质检总局 |
| 14 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 15 | HJ 2506-2011 环境标志产品技术要求 彩色电视广播接收机 | 环保部 |
| 16 | GB/T 23384-2009 产品及零部件可回收利用标识 | 质检总局 |
| 17 | SJ T11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求 | 工信部 |
| 18 | GB 5296.2-2008 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器 | 质检总局 |
| 19 | “能效之星”产品目录2013年 | 工信部 |
| 20 | Commission Decision2009/300/EC (Televisions) | 欧盟委员会 |
| 21 | GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 质检总局 |
| 22 | 挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》 | 挪威 |
| 23 | 日本生态标签打印机（No.122 2.6版本） | 日本 |

## 3.6 天津市可持续政府采购技术指南——复印纸

### 3.6.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于复印机、打印机、传真机、办公一体机等办公设备使用的复印纸，政府采购品目编码为A090101。

### 3.6.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 供应商不应属于淘汰产能、落后产能、过剩产能企业，要求供应商未被列入国家相关目录。具体目录参见附件1-8. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件9-11. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 24988-2010复印纸要求。参见附件12. |  |  |
| 原材料 | 废纸 | 符合GB 20811-2006废纸再利用技术要求。参见附件13. |  |  |
|  | 林木 | 不应来自于严重缺水地区灌溉型原料林基地。参见附件10. |  |  |
| 技术工艺设备 技术工艺设备 | 废纸制浆 | 满足《HJ 468—2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆）》清洁生产三级标准要求。参见附件14. |  |  |
|  | 硫酸盐化学木浆生产工艺 | 满足《HJ/T 340 -2007清洁生产标准 造纸工业 (硫酸盐化学木浆生产工艺）》清洁生产三级标准要求。参见附件15. |  |  |
|  | 漂白碱法蔗渣浆生产工艺 | 满足《（HJ/T 317-2006 清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺）》清洁生产三级标准要求。参见附件16. |  |  |
|  | 漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺 | 满足《HJ/T 339-2007 清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺）》清洁生产三级标准要求。参见附件17. |  |  |
|  | 石灰法地池制浆设备（宣纸除外） | 供应商不得使用国家相关目录淘汰的工艺。具体目录参见附件10. |  |  |
|  | YX01、YX02、YX03型系列压纸型机 | 供应商不得使用国家相关目录淘汰的设备。具体目录参见附件9-10. |  |  |
|  | HX01、HX02、HX03、HX04型系列烘纸型机 |  |  |  |
|  | QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机 |  |  |  |
| 污染物 | 污染物排放标准 | 符合GB3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准、HJ 2011-2012制浆造纸废水治理工程技术规范要求。参见附件18-19. |  |  |

### 3.6.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件10. | 政采中心负责查询供应商是否被列入国家相关目录。 | －X |  |
|  | 生产线规模 | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件10. |  | ＋X |  |
|  | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件20。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
| 原材料 | 林木 | 原材料来自于缺水地区、国家生态脆弱区纸浆原料林基地。参见附件10. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | －X |  |
|  |  | 进口木材原料应来自于可持续森林；国产木材原料的来源应符合我国林业法律法规的规定。参见附件21. |  | ＋X |  |
|  | 非木材 | 来源于野生的非木材原料应符合《中华人民共和国自然保护区条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》的规定。参见附件21. |  | ＋X |  |
|  | 废纸 | 废纸原料应符合GB 20811 的规定。参见附件13、21. |  | ＋X |  |
| 技术工艺设备 | 废纸制浆 | 满足《HJ 468—2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆）》清洁生产二级标准要求。参见附件14. |  | ＋X |  |
|  | 硫酸盐化学木浆生产工艺 | 满足《HJ/T 340 -2007清洁生产标准 造纸工业 (硫酸盐化学木浆生产工艺）》清洁生产二级标准要求。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 漂白碱法蔗渣浆生产工艺 | 满足《（HJ/T 317-2006 清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺）》清洁生产二级标准要求。参见附件16. |  | ＋X |  |
|  | 漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺 | 满足《HJ/T 339-2007 清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺）》清洁生产二级标准要求。参见附件17. |  | ＋X |  |
| 污染物 | 污染物排放 | 复印纸中含有30%以上废纸原料的，其复印纸生产过程的水污染物排放量及吨纸耗水量应符合相关国家标准和地方标准的要求。 |  | ＋X |  |
|  |  | 复印纸中不含废纸原料或者废纸原料含量不到 30%的，其复印纸生产过程的水污染物排放量及吨纸耗水量的限值为所执行国家标准的80%，如地方标准严于国家标准的80%，按地方标准执行。 |  | ＋X |  |
| 产品 | 白度 | 复印纸的亮度（白度）的上限值低于现行执行标准上限的5％（绝对值）。 |  | ＋X |  |
| 环境认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | ＋X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | ＋X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | ＋X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | ＋X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | ＋X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | ＋X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | ＋X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | ＋X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | ＋X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | ＋X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | ＋X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | ＋X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | ＋X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | ＋X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | ＋X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | ＋X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | ＋X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | ＋X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | ＋X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | ＋X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | ＋X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | ＋X |  |
|  | 森林认证体系认可计划PEFC | PEFC认证理事会 |  | ＋X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 印度尼西亚木材合法检验系统认证(SVLK) | 印度尼西亚林业部 |  | ＋X |  |
|  | FSC森林认证 | 森林管理委员会FSC |  | ＋X |  |
| 产业效率 | 吨纸用电量 | 低于8408KWH/吨纸 | 供应商提供相关基础数据，并由政采中心审核。 | ＋X |  |
|  | 吨纸废水量 | 低于55立方米/吨纸 |  | ＋X |  |

### 3.6.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 供应商 | 企业环境声誉 | 供应商属于环保领先企业而被列入国家相关目录。具体目录参见附件22. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | ＋X |  |
| 原材料 | 废纸 | 供应商上一年度所消耗原材料中废纸浆含量超过50%。 | 供应商提供相关基础数据，政采中心审核。 | ＋X |  |
| 技术工艺设备 | 废纸制浆 | 满足《HJ 468—2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆）》清洁生产一级标准要求。参见附件14. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | ＋X |  |
|  | 硫酸盐化学木浆生产工艺 | 满足《HJ/T 340 -2007清洁生产标准 造纸工业 (硫酸盐化学木浆生产工艺）》清洁生产一级标准要求。参见附件15. |  | ＋X |  |
|  | 漂白碱法蔗渣浆生产工艺 | 满足《（HJ/T 317-2006 清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺）》清洁生产一级标准要求。参见附件16. |  | ＋X |  |
|  | 漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺 | 满足《HJ/T 339-2007 清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺）》清洁生产一级标准要求。参见附件17. |  | ＋X |  |
|  | 无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺 | 该工艺属于国家相关目录限制类工艺。具体目录参见附件9-10. |  | ＋X |  |
|  | 秸秆清洁制浆及废液资源化利用技术 | 该技术属于国家相关目录鼓励的先进技术。具体目录参见附件23. |  | ＋X |  |
|  | 多圆盘过滤节水技术 | 该技术属于国家相关目录鼓励的先进技术。具体目录参见附件24. |  | ＋X |  |
|  | 纸机湿部化学品混合添加技术 | 该技术属于国家相关目录鼓励的先进技术。具体目录参见附件24. |  | ＋X |  |
|  | 粗浆洗涤和封闭筛选技术 | 该技术属于国家相关目录鼓励的先进技术。具体目录参见附件24. |  | ＋X |  |
|  | 其它先进技术、工艺、设备 | -- | 由供应商提供相关材料，政采中心审核决定是否采用。 | ＋X |  |
| 污染物 | 污染物排放标准 | 相关污染物排放量低于国家相关标准80%。参见附件18-19. | 供应商提供相关基础数据，并由政采中心审核。 | ＋X |  |
| 产业效率 | 吨纸用电量 | 低于7000KWH/吨纸。 |  | ＋X |  |
|  | 吨纸废水量 | 低于30立方米/吨纸。 |  | ＋X |  |
| 回收处置 | 废纸回收 | 定期回收废纸再利用。 | 供应商承诺。 | ＋X |  |

### 3.6.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2010年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 2 | 2011年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 3 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 4 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 5 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 6 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 7 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 8 | 2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 9 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 10 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 11 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 12 | GB/T 24988-2010复印纸 | 质检总局 |
| 13 | GB 20811-2006废纸再利用技术要求 | 质检总局 |
| 14 | HJ 468-2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆） | 环保部 |
| 15 | HJ/T 340-2007清洁生产标准（硫酸盐化学木浆生产工艺） | 环保部 |
| 16 | HJ/T 317-2006清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺） | 环保部 |
| 17 | HJ/T 339-2007清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺） | 环保部 |
| 18 | GB3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准 | 环保部 |
| 19 | HJ 2011-2012制浆造纸废水治理工程技术规范 | 环保部 |
| 20 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 21 | HJ/T 410-2007 环境标志产品技术要求 复印纸 | 环保部 |
| 22 | 重点行业清洁生产示范企业名单 | 工信部 |
| 23 | 国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批） | 工信部 |
| 24 | 国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批） | 工信部 |

## 3.7 天津市可持续政府采购技术指南——服装

### 3.7.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于服装，包括制服、普通服装、鞋靴以及帽子、手套、皮带等被服附件，政府采购品目编码为A070301。

### 3.7.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 企业 | 企业性质 | 供应商不应属于淘汰产能、落后产能、过剩产能企业，要求供应商未被列入国家相关目录。具体目录参见附件1-8. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件9-11. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 原材料 | 氨纶 | 符合HJ/T 359-2007《清洁生产标准 化纤行业（氨纶）》清洁生产三级标准要求。参见附件12. |  |  |
|  | 涤纶 | 符合HJ/T 429-2008《清洁生产标准 化纤行业（涤纶）》清洁生产三级标准要求。参见附件13. |  |  |
|  | 猪轻革 | 符合HJ/T 127-2003《清洁生产标准 制革行业（猪轻革）》清洁生产三级标准要求。参见附件14. |  |  |
|  | 牛轻革 | 符合HJ 448-2008《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》清洁生产三级标准要求。参见附件15. |  |  |
|  | 羊革 | 符合HJ 560-2010《清洁生产标准 制革工业（羊革）》清洁生产三级标准要求。参见附件16. |  |  |
|  | 人造革 | 符合GB/T 8948-2008 《聚氯乙烯人造革》、GB/T 8949-2008 《聚氨酯干法人造革》标准要求。参见附件17-18. |  |  |
| 技术工艺 | 棉印染 | 符合HJ/T 185-2006《清洁生产标准 纺织业（棉印染）》清洁生产三级标准要求。参见附件19. |  |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 2662-2008 《棉服装》、GB/T 26384-2011 《针织棉服装》、GB/T 26385-2011 《针织拼接服装》、GB/T 14272-2011 《羽绒服装》、GB/T 21295-2014 《服装理化性能的技术要求》、GB/T 23330-2009 《服装 防雨性能要求》等相关国家标准要求。参见附件20-25. |  |  |
|  | 有害物质 | 符合GB 21550-2008 《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求。参见附件26-27. |  |  |
| 污染物 | 企业污染物排放 | 符合GB 21902-2008 《合成革与人造革工业污染物排放标准》要求。参见附件28. |  |  |
|  |  | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.7.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件9-11. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件9-11. |  | ＋X | 暂无 |
| 原材料 | 氨纶 | 符合HJ/T 359-2007《清洁生产标准 化纤行业（氨纶）》清洁生产二级标准要求。参见附件12. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 涤纶 | 符合HJ/T 429-2008《清洁生产标准 化纤行业（涤纶）》清洁生产二级标准要求。参见附件13. |  | +X |  |
|  | 猪轻革 | 符合HJ/T 127-2003《清洁生产标准 制革行业（猪轻革）》清洁生产二级标准要求。参见附件14. |  | +X |  |
|  | 牛轻革 | 符合HJ 448-2008《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》清洁生产二级标准要求。参见附件15. |  | +X |  |
|  | 羊革 | 符合HJ 560-2010《清洁生产标准 制革工业（羊革）》清洁生产二级标准要求。参见附件16. |  | +X |  |
| 技术工艺 | 棉印染 | 符合HJ/T 185-2006《清洁生产标准 纺织业（棉印染）》清洁生产二级标准要求。参见附件17. |  | +X |  |
| 纺织品 | pH值 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  |  |  |
|  | 甲醛含量 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 可萃取的重金属 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 杀虫剂总量（包括PCP/TeCP） | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 含氯酚及邻苯基苯酚 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 增塑剂总量 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 有机锡化合物 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 有机氯染色载体总量 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 抗菌整理 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 常规阻燃整理 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 阻燃剂 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 色牢度 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 挥发性物质 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 气味 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
|  | 金属锐形物 | 符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求 生态纺织品》标准要求。参见附件29-30. |  | +X |  |
| 皮革和合成革 | pH值 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | pH稀释差 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 游离甲醛 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 可萃取的重金属 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 含氯苯酚 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 邻苯基苯酚 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 可分解出致癌芳香胺的染料 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 气味 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 挥发性有机化合物 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
|  | 氯化苯和氯化甲苯 | 符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求。参见附件31. |  | +X |  |
| 生产过程 | 有害物质 | 产品生产过程中不得使用HJ 507-2009所列物质：致癌染料（种类见附录C）；致敏染料（种类见附录D）；蓝色染料（C.I.611-070-00-2）；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）；短链氯化石蜡（C10-C13）；多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDE）；多环芳香烃（PAHs）；全氟辛烷磺酸（PFOS）；富马酸二甲酯（DMFu）。参见附件31. |  | +X |  |
| 环境 认证 环境 认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.7.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 原材料 | 氨纶 | 符合HJ/T 359-2007《清洁生产标准 化纤行业（氨纶）》清洁生产一级标准要求。参见附件12. | 政采中心查询企业是否被列入相关目录。 | +X |  |
|  | 涤纶 | 符合HJ/T 429-2008《清洁生产标准 化纤行业（涤纶）》清洁生产一级标准要求。参见附件13. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 猪轻革 | 符合HJ/T 127-2003《清洁生产标准 制革行业（猪轻革）》清洁生产一级标准要求。参见附件14. |  | +X |  |
|  | 牛轻革 | 符合HJ 448-2008《清洁生产标准 制革工业（牛轻革）》清洁生产一级标准要求。参见附件15. |  | +X |  |
|  | 羊革 | 符合HJ 560-2010《清洁生产标准 制革工业（羊革）》清洁生产一级标准要求。参见附件16. |  | +X |  |

### 3.7.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2010年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 2 | 2011年工业行业淘汰落后产能企业名单 | 工信部 |
| 3 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 4 | 2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 5 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批） | 工信部 |
| 6 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批） | 工信部 |
| 7 | 2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 8 | 2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第三批） | 工信部 |
| 9 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 10 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 11 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 12 | HJ/T 359-2007 清洁生产标准 化纤行业（氨纶） | 环保部 |
| 13 | HJ/T 429-2008 清洁生产标准 化纤行业（涤纶） | 环保部 |
| 14 | HJ/T 127-2003 清洁生产标准 制革行业（猪轻革） | 环保部 |
| 15 | HJ 448-2008 清洁生产标准 制革工业（牛轻革） | 环保部 |
| 16 | HJ 560-2010 清洁生产标准 制革工业（羊革） | 环保部 |
| 17 | GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革 | 质检总局 |
| 18 | GBT 8949-2008 聚氨酯干法人造革 | 质检总局 |
| 19 | HJ/T 185-2006 清洁生产标准 纺织业（棉印染） | 环保部 |
| 20 | GB/T 2662-2008 棉服装 | 质检总局 |
| 21 | GB/T 26384-2011 针织棉服装 | 质检总局 |
| 22 | GB/T 26385-2011 针织拼接服装 | 质检总局 |
| 23 | GB/T 14272-2011 羽绒服装 | 质检总局 |
| 24 | GB/T 21295-2014 服装理化性能的技术要求 | 质检总局 |
| 25 | GB/T 23330-2009 服装 防雨性能要求 | 质检总局 |
| 26 | GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量 | 质检总局 |
| 27 | GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 | 质检总局 |
| 28 | GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准 | 质检总局 |
| 29 | GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求 | 质检总局 |
| 30 | HJ/T 307-2006 环境标志产品技术要求 生态纺织品 | 环保部 |
| 31 | HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革 | 环保部 |

## 3.8 天津市可持续政府采购技术指南——乘用车

### 3.8.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于乘用车，政府采购品目编码为A020305。

### 3.8.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 供应商 | 企业性质 | 企业被列入工信部《车辆生产企业及产品目录》。具体目录参见附件1. | 政采中心负责查询供应商是否被列入节能产品政府采购清单。 |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件2-4. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
| 技术工艺 | 涂装工艺 | 满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产三级标准要求。参见附件5. |  |  |
| 产品 | 燃料消耗 | 满足GB 19578-2004 《乘用车燃料消耗量限值》第二阶段要求。参见附件6. |  |  |
|  | 污染物排放 | 满足GB 18352.3-2005《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》第Ⅳ阶段要求。参见附件7. |  |  |
|  | 有害物质 | 汽车涂料中有害物质限量应满足GB 24409-2009 《汽车涂料中有害物质限量》要求。参见附件8. |  |  |
|  | 车内噪声 | 满足GB 7258-2004《机动车运行安全技术条件》要求。参见附件9. |  |  |
|  | 燃料消耗量标识 | 应按照GB 22757-2008《轻型汽车燃料消耗量标识》进行标识。参见附件10.. |  |  |
|  | 3C认证 | 国家认证认可监督管理委员会 |  |  |
| 污染物 | 企业污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.8.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件2-4. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件2-4. |  | ＋X | 暂无 |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件11。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 有毒有害物质 | 离合器片中不得含有石棉纤维物质。参见附件12. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  |  | 汽车零部件和材料除含铅合金、蓄电池、镀铅、镀铬、添加剂（稳定剂）、灯用水银外，不得使用铅、汞、镉及六价铬。参见附件12. |  | +X |  |
|  | 车内空气质量 | 车内空气质量应符合GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》要求。参见附件12、13. |  | +X |  |
|  | 车身涂装 | 汽车涂料中不得人为添加和使用HJ 2532-2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》所列的物质。参见附件12. |  | +X |  |
|  |  | 应对涂装工艺过程中产生的废气进行收集和处理。参见附件12. |  | +X |  |
|  |  | 应对油气处理过程中产生的废热进行热能回用。参见附件12. |  | +X |  |
|  |  | 满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产二级标准要求。参见附件5. |  |  |  |
|  | 污染物排放限值 | 满足GB 18352.5-2013《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》要求。参见附件12、14. |  | +X |  |
|  | 燃料消耗量限值 | 符合GB 27999-2011《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中车型燃料消耗量目标值的要求。参见附件12、15. |  | +X |  |
|  | 车内噪声 | M1类车在60km/h匀速行驶车内噪声不应超过65dB（A）。参见附件12. |  | +X |  |
|  |  | M2类车在60km/h匀速行驶车内噪声不应超过67dB（A）。参见附件12. |  | +X |  |
|  | 可回收利用性 | 汽车可回收利用率和可再利用率满足HJ 2532-2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》要求。参见附件12. |  | +X |  |
| 环境认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.8.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 企业 | 环境声誉 | 产品被列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》。参见附件16. | 政采中心查询企业是否被列入相关目录。 | +X |  |
| 技术工艺 | 涂装工艺 | 满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产一级标准要求。参见附件5. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
| 产品 | 禁用物质 | 除GBT 30512-2014《汽车禁用物质要求》规定的豁免条件外，汽车及其零部件产品中每一均质材料中的铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的质量分数不得超过0.1%，镉的质量分数不得超过0.01%。参见附件17. |  | +X |  |
|  | 有害物质 | 汽车内饰不应使用会释放甲醛、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）及挥发性有机化合物的装饰材料和粘接剂。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 污染物排放限值 | 满足欧盟（EC） No715/2007法规《关于轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的法规》和（EC） No692/2008法规《对（EC） No715/2007轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的执行和修订的法规》要求。参见附件19、20. |  | +X |  |
|  | CO2排放 | 满足《Ⅰ型环境标志技术标准 低污染节能型轻型汽车》CO2排放量第三阶段限值要求。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 车外噪声 | 汽车加速行驶的车外噪声应满足《Ⅰ型环境标志技术标准 低污染节能型轻型汽车》规定的限值。参见附件18. |  | +X |  |
|  | 可再利用率 | 可再利用率应不小于 90%。参见附件18. |  | +X |  |

### 3.8.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆生产企业及产品目录 | 工信部 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 5 | HJ/T 293-2006 清洁生产标准 汽车制造业（涂装） | 环保部 |
| 6 | GB 19578-2004 乘用车燃料消耗量限值 | 质检总局 |
| 7 | GB 18352.3-2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段) | 质检总局 |
| 8 | GB 24409-2009 汽车涂料中有害物质限量 | 质检总局 |
| 9 | GB 7258-2004 机动车运行安全技术条件 | 质检总局 |
| 10 | GB 22757-2008 轻型汽车燃料消耗量标识 | 质检总局 |
| 11 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 12 | HJ 2532-2013 环境标志产品技术要求 轻型汽车 | 环保部 |
| 13 | GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南 | 质检总局 |
| 14 | GB 18352.5-2013 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） | 质检总局 |
| 15 | GB 27999-2011 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 | 质检总局 |
| 16 | 节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录（及时更新） | 工信部 |
| 17 | GBT 30512-2014 汽车禁用物质要求 | 质检总局 |
| 18 | Ⅰ型环境标志技术标准 低污染节能型轻型汽车 | 质检总局 |
| 19 | （EC） No715/2007法规《关于轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的法规 | 欧盟 |
| 20 | （EC） No692/2008法规 对（EC） No715/2007轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的执行和修订的法规 | 欧盟 |

## 3.9 天津市可持续政府采购技术指南——家具

### 3.9.1 适用范围及说明（前言）

本指南适用于家具，包括床类、台桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类，政府采购品目编码为A0601-A0607。

### 3.9.2 基础性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 供应商不应含有国家相关目录淘汰的生产线。具体目录参见附件1-3. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 |  |
| 产品 | 产品质量 | 符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》等标准要求。参见附件4-5. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 |  |
|  | 有害物质 | 符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。参见附件6-7. |  |  |
|  | 安全要求 | 符合GB 28008-2011 《玻璃家具安全技术要求》标准要求。参见附件8. |  |  |
|  | 使用说明 | 符合GB 5296.6-2004 《消费品使用说明 第6部分 家具》标准要求。参见附件9. |  |  |
| 污染物 | 企业污染物排放 | 应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产。 |  |  |

### 3.9.3 通用性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 生产线 | 生产线规模 | 含有国家相关目录限制类生产线。具体目录参见附件1-3. | 政采中心负责查询供应商是否被列入相关目录。 | －X |  |
|  |  | 含有国家相关目录鼓励类生产线。具体目录参见附件1-3. |  | ＋X | 暂无 |
| 产品 | 环境标志产品政府采购清单 | 进入环境标志产品政府采购清单。具体清单参见附件10。 | 政采中心负责查询产品是否被列入环境标志产品政府采购清单。 | +X |  |
|  | 必要信息 | 家具生产企业必须按照HJ/T 303-2006 《环境标志产品技术要求 家具》提供相关文件和信息说明。参见附件11. | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 木材 | 不得使用经过灭真菌剂处理的木材，不得使用世界卫生组织《根据危险性和分类指南而确定的杀虫剂分类建议2000-2002》中规定的IA 类和IB 类的杀虫剂对木材进行处理。参见附件11、12. |  | +X |  |
|  |  | 如果木材占总重量的10%以上，则产品中所用的木材不得来自受保护的天然林，不得使用珍贵树种，（通过FSC——可持续管理森林认证——认证的木材除外）。零件如球形捏手和把手不包括在限制中。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 木质板材 | 木质板材必须达到HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》的相关要求。参见附件11、13. |  | +X |  |
|  | 金属 | 金属的使用量不得超过家具总质量的 80%。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 90%以上的金属必须可回收。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 塑料 | 塑料的使用量不得超过家具总质量的 40%。参见附件11. |  |  |  |
|  |  | 家具中不得使用含氯塑料；不得在塑料中添加含铅、铬、镉、汞及其化合物、卤代有机化合物或邻苯二甲酸酯的任何物质。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 超过50g 的所有塑料部件必须有可回收标志，且不得加入妨碍塑料回收的其它材料（如木材、金属）。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 填料 | 在天然纤维的运输和储藏过程中，不得使用氯酚类（二氯酚、三氯酚、四氯酚、五氯酚）防腐剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 婴儿（2 岁以下）用床垫填料的甲醛释放量不得超过30ppm，其它床垫填料的甲醛释放量不得超过100ppm。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 填料中不得加入卤代阻燃剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 在填料的生产过程中，不得使用有机氯漂白剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 染料只可用于区分相同范围内不同密度的填充材料（如硬泡沫或软泡沫）。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 不得使用可分解成致癌芳香胺的偶氮染料、可致癌染料、含铅、锡、镉、六价铬、汞及其化合物的染料。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 填料生产过程中 90%以上的废物必须回收使用。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 如需要聚氨酯发泡材料的发泡剂，则只允许使用 CO2。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 纺织品 | 如果纺织品占家具总质量的 1%以上，则家具中的纺织品必须符合HJ/T 307-2006《环境标志产品技术要求 生态纺织品》的要求。参见附件11、14. |  | +X |  |
|  |  | 座椅用纺织品的耐磨性，家庭材料最少20000转，商务材料最少40000转。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 座椅用纺织品的色牢度必须满足以下要求（未经漂白或染色的天然纤维无此项要求）： 耐 水：大于等于4 级 耐干摩擦：大于等于5 级 耐湿摩擦：大于等于3 级 耐 光：大于等于5 级。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 座椅用纺织品耐起球性应大于等于 4 级。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 天然纤维制成的可洗布料洗涤后的尺寸变化必须小于 0.5%。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 纺织品部分必须可水洗。使用和保养说明书中必须包括洗涤说明。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 玻璃 | 家具中使用的玻璃必须易于更换。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 材料表面处理 | 木 质 材 料使用的水性木器漆必须达到HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。参见附件11、15. |  | +X |  |
|  |  | 产品中不得添加含有以下物质的颜料、胶粘剂或添加剂：卤代有机物、邻苯二甲酸酯、可分解成致癌芳香胺的偶氮类化合物、铅、锡、镉、六价铬、汞及其化合物。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 溶剂型涂料应符合HJ/T 303-2006要求。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 对质量分数占家具总质量 1%以上的金属的表面处理应符合HJ/T 303-2006要求。参见附件11. |  | +X |  |
|  |  | 对塑料表面的处理应符合HJ/T 303-2006要求。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 胶粘剂 | 家具中用量在50g 以上液体胶粘剂必须达到HJ/T220-2005《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中的相关要求。参见附件11、16. |  | +X |  |
|  |  | 用于连接填料的胶粘剂不得含有有机溶剂。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 废物最少化 | 必须尽可能地减少在家具生产过程中产生的废物量，并对产生的废物进行回收利用。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 包装要求 | 包装材料禁止使用含氯塑料。企业应使用可再循环材料，并进行回收。参见附件11. |  | +X |  |
|  | 使用说明 | 使用说明书应符合HJ/T 303-2006要求。参见附件11. |  | +X |  |
| 环境认证 | 绿色之星认证 | 中国环境保护产业协会 | 供应商提交相关认证材料，并由政采中心审核。 | +X | 按得分最高项加分，不重复加分。 |
|  | 节能产品认证 | 中国节能产品认证委员会 |  | +X |  |
|  | 绿色选择认证 | 中国商品学会 |  | +X |  |
|  | ISO1400环境管理体系认证 | 国际标准化组织 |  | +X |  |
|  | 香港环境标志 | 香港环境保护总会 |  | +X |  |
|  | 台湾环保标章 | 台湾环境保护署 |  | +X |  |
|  | 能源之星 | 美国能源部、环保署 |  | +X |  |
|  | 欧盟生态标签 | 欧盟委员会 |  | +X |  |
|  | 德国蓝色天使 | 德国联邦环保部 |  | +X |  |
|  | 北欧白天鹅标签 | 北欧委员会 |  | +X |  |
|  | 日本生态标签 | 日本环境协会生态标志局 |  | +X |  |
|  | 荷兰生态标签 | 荷兰环境检查基金会 |  | +X |  |
|  | 法国NF环境标志 | 法国标准化协会 |  | +X |  |
|  | 瑞典TCO认证 | 瑞典专业雇员协会 |  | +X |  |
|  | 美国EPEAT认证 | 美国环境保护署 |  | +X |  |
|  | 韩国生态标签 | 韩国环境部和环境产业技术院 |  | +X |  |
|  | 美国绿色印章标签 | 美国环保署 |  | +X |  |
|  | 加拿大环境选择计划标签 | 加拿大环保署 |  | +X |  |
|  | 澳大利亚良好环境选择标签 | 澳大利亚环境标签协会 |  | +X |  |
|  | 新加坡绿色标签计划 | 新加坡环境理事会 |  | +X |  |
|  | 泰国绿色标签 | 泰国可持续发展商业委员会 |  | +X |  |
|  | 其它相当的生态标签认证 | -- |  | +X |  |

### 3.9.4 导向性指标

| 指标名称 |  | 描述 | 审核办法 | 加分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素层 | 指标层 |  |  |  |  |
| 产品 | 绿色设计 | 符合GBT 26694-2011 《家具绿色设计评价规范》要求。 | 供应商提供相关证明文件，并由政府采购中心审核。证明文件以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。 | +X |  |
|  | 其它突出环境表现 | -- |  | +X |  |

### 3.9.5 附件

| 序号 | 名称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产业结构调整指导目录（2005年本） | 发改委 |
| 2 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发改委 |
| 3 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正） | 发改委 |
| 4 | GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件 | 环保部 |
| 5 | GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件 | 质检总局 |
| 6 | GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | 质检总局 |
| 7 | GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量 | 质检总局 |
| 8 | GB 28008-2011 玻璃家具安全技术要求 | 质检总局 |
| 9 | GB 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分 家具 | 质检总局 |
| 10 | 环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新） | 财政部 |
| 11 | HJ/T 303-2006 环境标志产品技术要求 家具 | 环保部 |
| 12 | 根据危险性和分类指南而确定的杀虫剂分类建议2000-2002 | 世界卫生组织 |
| 13 | HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 | 环保部 |
| 14 | HJ/T 307-2006 环境标志产品技术要求 生态纺织品 | 环保部 |
| 15 | HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料 | 环保部 |
| 16 | HJ/T 220-2005 环境标志产品技术要求 胶粘剂 | 环保部 |
| 17 | GBT 26694-2011 家具绿色设计评价规范 | 质检总局 |

# 4. 可持续政府采购技术指南的优缺点

- 目前，中国政府可持续政府采购主要通过“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”来推动落实。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）以及财政部、国家环境保护总局（现环保部）发布的《关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）的规定，对于采购人购买的产品属于强制采购目录范围的，应当按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）要求，在财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”范围内购买。对于同时列入“环境标志产品政府采购清单”和“节能产品政府采购清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

- 但是，由于“采购清单”覆盖范围尚不全面，仍有大量产品未被纳入采购清单；且除强制采购目录外，并无保障“采购清单”得到落实的强制性规定和实施细则。此外，对于采购的产品属于清单中品目的，优先采购清单中产品时，如何对清单中产品按环境表现进行排序，择优采购的问题也未提供解决办法。

- 《天津市可持续政府采购技术指南》在全国范围内首次将环境因素定量纳入到政府采购产品的评价体系之中，不论采购的产品是否属于清单中品目，都能根据该指南对产品的环境表现进行定量评价，排除不能满足基本环境要求的产品，对满足基础性指标的产品按得分情况进行排序，并据此对其产品给予一定价格补贴或优惠政策，如允许相应比例差价。

- 由于《天津市可持续政府采购技术指南》是首次编制，没有经验教训可供借鉴，也未经实践检验，必定存在诸多不足之处，需要天津市政府采购中心在采购实践中不断积累经验、加以完善。

- 产品类别不完善。《天津市可持续政府采购技术指南》本着采购产品数量多金额大、需求标准化、环境影响较大的原则，首批选择了计算机等九类产品，这远远不能满足天津市政府采购需求，需要不断加以补充完善。

- 未充分征求相关企业意见。由于受到主客观条件限制，指南编制过程中，未能充分征求相关产品生产企业意见，指南编制组可能存在对行业了解不全面的问题，因此，指南设置的各项指标是否符合行业实际，有待在实践中加以证实和调整。

- 指标和权重设置的合理性。指南指标设置主要参考了相关国家标准、清洁生产标准、环境标志产品技术要求以及国外相关标准，但是指标和权重设置是否能全面、准确、有针对性地反映产品的环境效益需要在实践中检验。

- 可用性需进一步提升。由于我国当前相关检测、认证、监督体系尚不完善，指南设置的各项指标的审核办法成为推动指南实施的重大障碍之一，有待于综合各方意见后加以完善。

- 更新要求较高。由于本指南的目的之一是引导企业的环境行为，指标设置采取跟踪国内外相应先进指标要求的方式进行设置，因此，要求指南可以及时反映国内外最新环境要求，但考虑到对企业的指导作用，指南不宜变动过于频繁，建议3-5年修订一次。

# 5. 可持续政府采购技术指南实施的保障措施

## 5.1 进一步扩大产品类别，加强指标设置及权重合理性

- 《天津市可持续政府采购技术指南》目前只有九类产品，在庞大的政府采购产品类别中仅占少数，还有相当多占采购预算比重较少的其他产品类别未列入技术指南之中，众多产品的可持续政府采购无据可依。因此需要增加产品类别，特别是那些采购金额多、环境影响大的产品类别，应尽快将该类别产品纳入技术指南之中，从而更好地发挥可持续政府采购的经济效益、环境效益和社会效益。

- 另一方面，《天津市可持续政府采购技术指南》得到贯彻落实的关键就在于能够适当弥补环境表现优秀的供应商在成本、价格方面的劣势，使得环境效益好的产品有机会脱颖而出。由于在性能、技术、服务等指标同等的条件下，绿色产品往往价格较高，如何平衡价格和环保之间的关系，就取决于指标设置和权重的合理性。只有合理的指标设置和权重，才能增强绿色产品的竞争力，加大可持续政府采购的可执行性，推动可持续政府采购的进一步发展完善和带动全社会进行绿色消费。

## 5.2 完善可持续政府采购执行机制

完善可持续政府采购的执行机制，探索建立可持续政府采购的绩效考评制度，制订强化购买政策来推动可持续政府采购发展，规范采购部门员工的行为准则，严格采购程序，对其进行过程控制和监督，发现问题积极与采购各方沟通，并及时解决。可以考虑制定政府机关可持续政府采购绩效考核办法及评价指标并赋予一定的分值，纳入年度考核中进行考评。对积极贯彻落实《天津市可持续政府采购技术指南》的单位给予鼓励，对违反技术指南的单位给予相应的处理等，以保证可持续政府采购目标的实现。

## 5.3 构建信息共享平台和诚信档案

当前，在政府采购实践中经常会遇到一些供应商擅自夸大、虚报其产品环境效益的情形，采购人也时常发生不严格执行可持续政府采购政策的状况。为了使采购人员及厂商及时了解可持续政府采购的信息，充分发挥相关各方的监督作用，需要建立供应商、采购中心、采购人之间的信息平台，及时更新国内外最新的绿色产品信息和技术信息，对采购相关的信息进行管理和监督。

此外，在通过信息平台进行监督的同时，还应形成诚信档案，加大公开透明度，对不诚信行为进行必要惩处等措施，保证采购当事人诚信。加强采购当事人诚信体系的建立对完善我国可持续政府采购具有重要意义，诚信体系是否健全在一定程度上制约着可持续政府采购的实施，健全的诚信体系是实现经济社会可持续生产和可持续消费的内在要求。

## 5.4 加强各方环保意识

采购人的环保意识是可持续政府采购的能否全面展开的重要因素之一，只有采购人提出购买绿色产品的要求，才能在招标合同中对供应商的产品提出更多关于节能环保的要求。供应商环保意识对于绿色产品的研发生产和促进可持续政府采购具有重要推动作用。政府采购中心是技术指南的具体执行人，更要掌握相关环保知识，加强环保意识。推动技术指南实施，必须加强可持续政府采购的宣传，让更多的相关方了解并充分认识可持续政府采购对环境、经济和社会带来的益处，可持续政府采购与可持续消费模式的形成等之间的联动性，使政府采购的工作人员、采购人和供应商等认识到其环保行为的重要性，以进一步激励企业改进技术，提高科技含量，为履行政府采购政策功能提供价廉物美的产品。

另一方面，大力推广绿色标准及绿色产品。通过媒体、发放宣传册等形式宣传绿色标准、绿色清单、绿色标识、绿色认证等，充分了解其工作的意义和目的，调动公众参与环境保护的积极性。加大绿色产品的宣传力度，普及绿色知识，使其更广泛且深入的为社会所认可，有效的促进绿色供应链的形成，为可持续政府采购的开展提供了产品市场的支持基础，带动全社会范围内的可持续消费。

## 5.5 充分发挥社会监督作用

目前，我国可持续政府采购还处于不断完善的阶段，相关制度尚不完善，企业、行业自律能力较弱，采购人和采购部门对可持续政府采购理解不够深入，容易出现弄虚作假、违规采购等行为，因此，需要采取多层次管理监督的方法，包括内部监管（供应商对其绿色产品及生产过程进行监管，采购部门对可持续政府采购流程进行内部监管）、行业监管（接受行业对供应商的行业监管）和外部监管（国家相关将管部门对可持续政府采购的执行进行管理监督，采购部门对供应商的绿色产品进行外部监管）。通过相关各方的共同监督，形成良好的监督交流机制，完善社会监督体系，通过信息平台等多种渠道对相关供应商、产品以及可持续政府采购的全程进行监督，充分发挥社会监督的作用。

# 6. 结语

《天津市可持续政府采购技术指南》编制工作虽已完成，但由于是首次编制，必定存在诸多不足，需要在可持续政府采购实践中不断加以完善。本指南在全国范围内首次将环境因素定量纳入到政府采购产品的评价体系之中，根据产品环境表现进行定量评价，对推动可持续政府采购工作具有重大意义。我们衷心希望天津市政府采购中心能够坚决实施本指南，在实践中不断积累经验教训，为我国绿色供应链管理探索经验，逐步建立立足天津、服务全国、联通国际的国家绿色供应链管理体系。